| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (1) | Datum |
| Material: Stativmaterial 1 x Nähseide 1 Plastiktüte 1 Trichter Sand Waage (am Lehrertisch) Messbecher Näh-seide Sand einfüllen Arbeitsanweisung: - Baue den Versuch entsprechend der Skizze auf. - Fülle vorsichtig den Sand in die Tüte ein, nutze dazu den Trichter. - Fülle den Sand so lange ein, bis der Faden reißt. Bestimme dann die Masse des Sandes, der eingefüllt werden musste. - Führe den Versuch noch weitere 4-mal durch und trage jeweils die Werte in die Messwerttabelle ein. (Dabei den Sand in den Messbecher umfüllen) - Bestimme den Mittelwert der Massen. Messwerte: Versuch Nummer; Masse in g. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Massen ist: m = |

| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (2) | Datum |
| Material: 1 Maßstab Stativmaterial 100g Massestück 1 x Nähseide Umwandlungsdiagramm 89 cm 69 cm h Arbeitsanweisung: - Baue den Versuch mit den genauen Abmessungen (siehe Skizze) auf. - Stelle das Massestück genau mittig vor dem Lineal auf und lege den Faden wie in der Zeichnung über die beiden Stangen. - Zwei Personen ziehen langsam und gleichmäßig an dem Faden, sodass sich das Massestück immer in der Mitte befindet. - Die dritte Person liest am oberen Ende des Hackens (des Massestücks) die Höhe ab, bei der der Faden reißt. - Notiert diese Höhe in der Tabelle und lest aus dem Diagramm den entsprechenden Winkel ab. Tragt auch diesen ein. - Wiederholt den Versuch noch weitere 4-mal und bildet am Ende den Mittelwert des Winkels. Messwerte: Versuch Nummer; Höhe h in cm; Winkel α in °. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Winkel beträgt: α = |

| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (3) | Datum |
| Material: 1 Maßstab Stativmaterial 200g Massestück 1 x Nähseide Umwandlungsdiagramm 89 cm 69 cm h Arbeitsanweisung: - Baue den Versuch mit den genauen Abmessungen (siehe Skizze) auf. - Stelle das Massestück genau mittig vor dem Lineal auf und lege den Faden wie in der Zeichnung über die beiden Stangen. - Zwei Personen ziehen langsam und gleichmäßig an dem Faden, sodass sich das Massestück immer in der Mitte befindet. - Die dritte Person liest am oberen Ende des Hackens (des Massestücks) die Höhe ab, bei der der Faden reißt. - Notiert diese Höhe in der Tabelle und lest aus dem Diagramm den entsprechenden Winkel ab. Tragt auch diesen ein. - Wiederholt den Versuch noch weitere 4-mal und bildet am Ende den Mittelwert des Winkels. Messwerte: Versuch Nummer; Höhe h in cm; Winkel α in °. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Winkel beträgt: α = |

| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (4) | Datum |
| Material: 1 Maßstab Stativmaterial 300g Massestück 1 x Nähseide Umwandlungsdiagramm 89 cm 69 cm h Arbeitsanweisung: - Baue den Versuch mit den genauen Abmessungen (siehe Skizze) auf. - Stelle das Massestück genau mittig vor dem Lineal auf und lege den Faden wie in der Zeichnung über die beiden Stangen. - Zwei Personen ziehen langsam und gleichmäßig an dem Faden, sodass sich das Massestück immer in der Mitte befindet. - Die dritte Person liest am oberen Ende des Hackens (des Massestücks) die Höhe ab, bei der der Faden reißt. - Notiert diese Höhe in der Tabelle und lest aus dem Diagramm den entsprechenden Winkel ab. Tragt auch diesen ein. - Wiederholt den Versuch noch weitere 4-mal und bildet am Ende den Mittelwert des Winkels. Messwerte: Versuch Nummer; Höhe h in cm; Winkel α in °. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Winkel beträgt: α = |

| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (5) | Datum |
| Material: 1 Maßstab Stativmaterial 500g Massestück 1 x Nähseide Umwandlungsdiagramm 89 cm 69 cm h Arbeitsanweisung: - Baue den Versuch mit den genauen Abmessungen (siehe Skizze) auf. - Stelle das Massestück genau mittig vor dem Lineal auf und lege den Faden wie in der Zeichnung über die beiden Stangen. - Zwei Personen ziehen langsam und gleichmäßig an dem Faden, sodass sich das Massestück immer in der Mitte befindet. - Die dritte Person liest am oberen Ende des Hackens (des Massestücks) die Höhe ab, bei der der Faden reißt. - Notiert diese Höhe in der Tabelle und lest aus dem Diagramm den entsprechenden Winkel ab. Tragt auch diesen ein. - Wiederholt den Versuch noch weitere 4-mal und bildet am Ende den Mittelwert des Winkels. Messwerte: Versuch Nummer; Höhe h in cm; Winkel α in °. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Winkel beträgt: α = |

| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (6) | Datum |
| Material: 1 Maßstab Stativmaterial 2 Hacken 50g Massestück 1 Trichter 1 Plastiktüte 1 Geodreieck Nähseide Sand Waage (am Lehrertisch) Messbecher 80 cm 40 cm α Sand einfüllen Arbeitsanweisung: - Baut den Versuch wie in der Skizze auf. Achte auf die Maße. Nutzt das 50g Massestück und das Geodreieck um einen Winkel von α = 60° einzustellen. - Hängt nun den Plastikbeutel an und füllt vorsichtig mit dem Trichter den Sand in die Tüte. - Füllt so lange den Sand ein, bis der Faden reißt. Bestimmt die Masse des Sandes, der eingefüllt werden musste, und tragt den Wert in die Tabelle ein. - Führt den Versuch weitere 4-mal durch, tragt die Massen in die Tabelle ein und bestimmt den Mittelwert der Massen. (Dabei den Sand in den Messbecher umfüllen.) Messwerte: Versuch Nummer; Masse in g. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Masse beträgt: m = |

| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (7) | Datum |
| Material: 1 Maßstab Stativmaterial 2 Hacken 50g Massestück 1 Trichter 1 Plastiktüte 1 Geodreieck Nähseide Sand Waage (am Lehrertisch) Messbecher 80 cm 40 cm α Sand einfüllen Arbeitsanweisung: - Baut den Versuch wie in der Skizze auf. Achte auf die Maße. Nutzt das 50g Massestück und das Geodreieck um einen Winkel von α = 90° einzustellen. - Hängt nun den Plastikbeutel an und füllt vorsichtig mit dem Trichter den Sand in die Tüte. - Füllt so lange den Sand ein, bis der Faden reißt. Bestimmt die Masse des Sandes, der eingefüllt werden musste, und tragt den Wert in die Tabelle ein. - Führt den Versuch weitere 4-mal durch, tragt die Massen in die Tabelle ein und bestimmt den Mittelwert der Massen. (Dabei den Sand in den Messbecher umfüllen.) Messwerte: Versuch Nummer; Masse in g. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Masse beträgt: m = |

| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (8) | Datum |
| Material: 1 Maßstab Stativmaterial 2 Hacken 50g Massestück 1 Trichter 1 Plastiktüte 1 Geodreieck Nähseide Sand Waage (am Lehrertisch) Messbecher 80 cm 40 cm α Sand einfüllen Arbeitsanweisung: - Baut den Versuch wie in der Skizze auf. Achte auf die Maße. Nutzt das 50g Massestück und das Geodreieck um einen Winkel von α = 120° einzustellen. - Hängt nun den Plastikbeutel an und füllt vorsichtig mit dem Trichter den Sand in die Tüte. - Füllt so lange den Sand ein, bis der Faden reißt. Bestimmt die Masse des Sandes, der eingefüllt werden musste, und tragt den Wert in die Tabelle ein. - Führt den Versuch weitere 4-mal durch, tragt die Massen in die Tabelle ein und bestimmt den Mittelwert der Massen. (Dabei den Sand in den Messbecher umfüllen.) Messwerte: Versuch Nummer; Masse in g. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Masse beträgt: m = |

| ## Ph | Mechanik 7/8 | Name: |
| --- | --- | --- |
|  | Reißfestigkeit von Fäden (9) | Datum |
| Material: 1 Maßstab Stativmaterial 2 Hacken 50g Massestück 1 Trichter 1 Plastiktüte 1 Geodreieck Nähseide Sand Waage (am Lehrertisch) Messbecher 80 cm 40 cm α Sand einfüllen Arbeitsanweisung: - Baut den Versuch wie in der Skizze auf. Achte auf die Maße. Nutzt das 50g Massestück und das Geodreieck um einen Winkel von α = 150° einzustellen. - Hängt nun den Plastikbeutel an und füllt vorsichtig mit dem Trichter den Sand in die Tüte. - Füllt so lange den Sand ein, bis der Faden reißt. Bestimmt die Masse des Sandes, der eingefüllt werden musste, und tragt den Wert in die Tabelle ein. - Führt den Versuch weitere 4-mal durch, tragt die Massen in die Tabelle ein und bestimmt den Mittelwert der Massen. (Dabei den Sand in den Messbecher umfüllen.) Messwerte: Versuch Nummer; Masse in g. 1. 2. 3. 4. 5. Der Mittelwert der Masse beträgt: m = |